低代码AI模型训练系统用户操作手册

版本：V1.0

编制日期：2026 年 6 月

适用平台：Windows / Linux / macOS

# 第一篇 项目业务介绍

## 1.1 系统概述

低代码 AI 模型训练系统（IslandFox）是一套面向计算机视觉场景的工业级低代码 AI 平台。系统基于深度学习技术，将图像采集、智能检测、数据标注、模型训练四大能力整合于统一界面，帮助制造企业、环保机构、消防部门及 AI 开发者以较低的技术门槛完成从数据采集到模型部署的完整闭环。

系统定位于工业质检、垃圾分类、火警预测等通用计算机视觉任务，通过模块化设计降低 AI 开发门槛，加速 AI 在工业与公共安全领域的落地。

## 1.2 系统定位与价值

• 降低 AI 开发门槛：可视化界面完成标注、训练与部署，无需深厚深度学习背景。

• 加速 AI 落地：模块化架构支持快速切换场景，仅需更换数据集与模型即可适配新业务。

• 提升工业效率：实时检测与 PLC/OPC UA/MES 联动，减少人工干预与误报漏报。

• 数据驱动优化：历史记录与质量统计看板支持持续迭代模型与工艺流程。

## 1.3 项目特点

| 特点 | 说明 |
| --- | --- |
| 实时性 | 单张图像检测耗时 < 2 秒，满足生产线与火警预警的快速响应需求。 |
| 准确性 | 字符识别率 ≥ 99.5%，目标检测 mAP ≥ 90%。 |
| 追溯性 | 检测记录默认保留 6 个月，支持按设备、时间、类别等多维度查询。 |
| 工业级 UI | 暗黑主题、高对比度图标，符合工业软件设计规范，支持 7×24 稳定运行。 |
| 设备集成 | 支持摄像头、工业相机、PLC、OPC UA、MES 等工业设备与系统对接。 |
| 低代码 | 可视化标注、流水线图像处理、一键训练与模型调用，降低使用门槛。 |

## 1.4 四大核心模块

| 模块 | 功能描述 | 应用示例 |
| --- | --- | --- |
| 图像采集 | 支持本地摄像头、IP 摄像头、RTSP/HTTP 流及工业相机接入，实时采集图像/视频。 | 生产线零件图像采集、厂区监控视频接入。 |
| 智能检测 | 基于预训练或自定义模型，实时分析图像并输出缺陷、类别或目标位置。 | 划痕/裂纹检测、垃圾类别识别、火焰烟雾定位。 |
| 数据标注 | 可视化标注工具，支持 OCR 区域标注、文本识别标注及合成数据生成。 | 标注缺陷区域、标注文本内容、扩充训练样本。 |
| 模型训练 | 支持 YOLO 等模型迁移学习，监控训练指标，导出并调用已训练模型。 | 微调 YOLOv8 检测模型、训练 OCR 识别模型。 |

## 1.5 功能模块说明

质量看板（Dashboard）

展示系统运行状态、CPU/内存/磁盘占用、设备在线率、今日检测统计、缺陷分布图表及最近告警信息，是系统运行态势的总览入口。

数据标注（Annotation）

提供文本区域标注（红框，用于定位文本区域）与 OCR 内容标注（蓝框，用于识别文本内容），支持样本预览、合成数据生成及标注数据管理。

模型训练（Model）

创建训练任务、选择数据集与算法、监控训练进度与损失曲线，训练完成后可获取模型 ID 并进行在线测试调用。

实时检测（Realtime）

多路视频流实时预览，AI 模型同步分析，检测结果叠加显示，支持实时图像处理流水线。

历史记录（History）

按时间、设备、检测结果等条件查询历史检测记录，支持导出，数据保留策略可在系统设置中配置。

图像处理（CV Operations）

配置单步图像处理操作（如去噪、增强、二值化等），并通过串联方式组成流水线处理，用于实时或离线图像预处理。

系统设置（Settings）

配置系统语言、自动保存间隔、数据保留时间、告警阈值；管理摄像头/光源/PLC 设备；配置 MES 集成参数。

## 1.6 典型应用场景

工业质检

在生产线部署工业相机采集零件图像，训练缺陷检测模型，通过 PLC 联动剔除不合格品，利用质量看板分析缺陷分布并优化工艺。

AI 垃圾分类

在垃圾桶或分拣线部署摄像头，识别可回收物、有害垃圾等类别，联动机械臂分拣，记录分类结果用于模型迭代。

火警预测

部署热成像或可见光摄像头，训练火焰/烟雾检测模型，结合 OPC UA 通知消防系统，缩短响应时间。

专有数据定制

只要有标注好的专有数据，平台可适配智慧农业虫害检测、道路检测、字符识别等多种视觉任务。

## 1.7 技术架构

| 层次 | 技术选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue 3 + Vite + Quasar | 组件化工业 UI，Hash 路由，支持多语言（中/英/法/西/阿等）。 |
| 可视化 | ECharts | 质量统计看板、缺陷分布、趋势分析等工业大屏展示。 |
| 后端 | FastAPI + Uvicorn | RESTful API，自动检测摄像头，模型训练与推理服务。 |
| 深度学习 | PyTorch + Ultralytics (YOLO) | 支持 YOLOv5/YOLOv8 等模型训练与推理，可导出 ONNX。 |
| 图像处理 | OpenCV | 图像预处理、摄像头采集、流水线图像处理。 |
| 数据存储 | SQLite + IndexedDB | 后端 SQLite 存储业务数据；前端 IndexedDB 本地缓存。 |

## 1.8 性能指标

• 单张图像检测耗时：< 2 秒

• 字符识别准确率：≥ 99.5%

• 目标检测 mAP：≥ 90%

• 检测记录保留：默认 6 个月（可在设置中调整）

• 设备通信：WebSocket 实时推送 + OPC UA 工业协议

# 第二篇 部署文档

# 2.1 环境要求

| 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10/11、Linux、macOS | 推荐 64 位系统 |
| Python | 3.10 及以上 | 项目使用 venv 虚拟环境隔离依赖 |
| Node.js | 18 LTS 及以上 | 用于前端构建与开发服务器 |
| npm | 9 及以上 | 随 Node.js 安装 |
| 内存 | ≥ 8 GB | 模型训练建议 16 GB 及以上 |
| 磁盘 | ≥ 10 GB 可用空间 | 含 PyTorch、模型权重及数据集 |
| GPU（可选） | NVIDIA CUDA 显卡 | 加速模型训练与推理 |
| 浏览器 | Chrome / Edge 最新版 | 访问前端界面 |

# 2.2 项目目录结构

| 服务 | 默认端口 |
| --- | --- |
| 前端开发服务器 | 3000 |
| 后端 API | 8000 |
| WebSocket | 8000（同后端） |

# 2.3 Windows 开发环境部署

1. 获取源码：克隆或解压项目至本地目录（如 C:\pro\islandfox）。

2. 安装 Node.js：从 nodejs.org 下载 LTS 版本并安装。

3. 安装 Python：从 python.org 下载 3.10+ 并勾选「Add to PATH」。

4. 安装前端依赖：在项目根目录打开终端，执行 npm install。

5. 安装后端依赖：双击 start.bat，或在 PowerShell 中执行 .\start.ps1；脚本将自动创建 .venv 虚拟环境并安装 requirements.txt。

6. 启动后端：start.bat / start.ps1 会启动 Uvicorn，默认地址 http://127.0.0.1:8000。

7. 启动前端：另开终端，在项目根目录执行 npm run dev，浏览器访问 http://localhost:3000。

8. 验证：前端页面正常加载，看板显示系统状态即表示部署成功。

# 2.4 Linux / macOS 部署

1. 安装 Python 3.10+、Node.js 18+ 及 npm。

2. 进入项目根目录，执行 npm install 安装前端依赖。

3. 赋予启动脚本执行权限：chmod +x start.sh

4. 执行 ./start.sh 启动后端（自动创建 venv 并安装依赖）。

5. 另开终端执行 npm run dev 启动前端。

6. macOS 摄像头权限：系统可能弹出授权提示，请允许终端/浏览器访问摄像头。

# 2.5 生产环境构建部署

1. 构建前端：在项目根目录执行 npm run build，生成 dist/ 目录。

2. 启动后端：后端 main.py 已配置将 dist/ 作为静态文件目录挂载，可直接通过 8000 端口访问完整应用。

3. 生产启动命令（无热重载）：python -m uvicorn src.backend.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000

4. 反向代理（可选）：使用 Nginx 将 80/443 端口代理至 8000，并配置 HTTPS。

5. 进程守护（可选）：使用 systemd（Linux）或 NSSM（Windows）将 Uvicorn 注册为系统服务。

# 2.6 端口与网络配置

| 模块名称 | 路由路径 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| 质量看板 | /dashboard | 系统运行态势总览 |
| 数据标注 | /annotation | 样本标注与合成数据 |
| 模型训练 | /model | 训练任务管理与模型测试 |

# 2.7 数据库与存储

• 默认数据库：SQLite，文件名为 industrial_ocr.db，位于项目根目录。

• 上传文件：存储于 uploads/ 目录，后端自动创建。

• 模型文件：训练产出及预置权重存放于 models/ 目录。

• 前端缓存：浏览器 IndexedDB 用于本地数据缓存。

• 数据备份：定期备份 industrial_ocr.db、uploads/ 及 models/ 目录。

# 2.8 常见问题排查

问题：后端启动失败：ModuleNotFoundError

解决：确认已激活 .venv 虚拟环境，并执行 pip install -r requirements.txt。

问题：前端无法连接后端

解决：确认后端已在 8000 端口运行；开发模式下检查 vite.config.ts 中 proxy 配置。

问题：摄像头无法检测

解决：Windows 检查摄像头是否被其他程序占用；macOS 确认已授权摄像头权限；可在设置中手动添加 IP/RTSP 摄像头。

问题：模型训练内存不足

解决：减小 batch size 或关闭其他占用内存的程序；建议使用 16 GB 以上内存或 GPU。

问题：首次启动较慢

解决：后端需加载 YOLO 等模型权重，首次启动约需 20–30 秒，属正常现象。

问题：端口被占用

解决：修改 vite.config.ts 中的 port 或使用 --port 参数指定 Uvicorn 端口。

# 第三篇 用户操作指南

# 3.1 快速入门

第一步：按第二篇部署文档启动后端（start.bat 或 start.sh）与前端（npm run dev）。

第二步：浏览器打开 http://localhost:3000，进入质量看板页面。

第三步：点击右上角或侧边栏「设置」，切换系统语言为「简体中文」。

第四步：在设置 → 设备管理中确认摄像头已自动连接，或手动添加 IP/RTSP 摄像头。

第五步：根据业务需求，依次完成数据标注 → 模型训练 → 实时检测调用。

# 3.2 系统设置与语言切换

• 进入路径：侧边栏 → 设置（Settings）。

• 系统参数：可配置系统语言、自动保存间隔、数据保留时间、告警阈值，修改后点击保存。

• 语言切换：在「系统语言」下拉框选择目标语言（支持中文、英文、法语、西班牙语、阿拉伯语等），保存后立即生效。

• MES 集成：在 MES 集成面板填写服务器地址与 API 密钥，点击「测试连接」验证连通性。

# 3.3 设备管理

• 系统自动检测：后端启动后会自动扫描本地可用摄像头并注册。

• 手动添加设备：设置 → 设备管理 → 添加设备，选择类型（摄像头/光源/PLC），填写名称、型号及连接参数。

• 摄像头类型：支持本地摄像头、IP 摄像头、RTSP 流、HTTP 流，需填写对应 URL 或设备 ID。

• 设备预览：在设备列表中点击预览，可查看实时画面并切换在线/离线状态。

• PLC 配置：填写 IP 地址、机架号、插槽号，用于与生产线控制器联动。

# 3.4 数据标注操作

• 进入路径：侧边栏 → 数据标注（Annotation）。

• 文本区域标注（红框）：框选图像中需要模型定位的文本区域，用于训练「找字」能力。

• OCR 内容标注（蓝框）：在已定位区域内标注具体文本内容，用于训练「识字」能力。

• 样本管理：支持导入图片、预览已有标注、删除或编辑标注数据。

• 协作建议：标注前统一标注规范，避免同一目标重复或冲突标注。

# 3.5 合成数据

• 在标注模块中使用「合成数据」功能，基于字体、背景、噪声等参数批量生成训练样本。

• 适用场景：字符识别、标签检测等需要大量样本但采集成本高的任务。

• 建议：合成数据与真实采集数据混合使用，以提升模型泛化能力。

# 3.6 图像处理配置

• 进入路径：侧边栏 → 图像处理（CV Operations）。

• 单步处理：在「单步处理」标签页创建处理操作（如灰度化、高斯模糊、阈值分割等），配置参数并测试效果。

• 流水线处理：在「流水线处理」标签页将多个单步操作按顺序串联，形成完整预处理流水线。

• 测试验证：使用测试面板上传样例图像，查看每步处理结果，确认流水线符合预期后再用于实时场景。

# 3.7 模型训练与调用

• 进入路径：侧边栏 → 模型训练（Model）。

• 创建训练任务：选择算法（如 YOLOv8）、指定标注数据集、设置训练轮次与批次大小。

• 监控训练：查看损失曲线、验证集指标，训练完成后系统自动保存模型。

• 获取模型 ID：在模型列表中复制目标模型的 ID。

• 调用模型：在实时检测或模型测试页面输入模型 ID，加载模型并对图像/视频流进行推理。

• 在线测试：访问模型详情页的测试模式，上传单张图片验证识别效果。

# 3.8 实时检测与图像处理

• 进入路径：侧边栏 → 实时检测（Realtime）。

• 选择视频源：从已注册摄像头列表中选择一路或多路视频流。

• 加载模型：指定已训练模型的 ID，系统将实时叠加检测结果（框、类别、置信度）。

• 应用流水线：可选择已配置的单步处理或流水线处理，对实时画面进行预处理后再检测。

• 告警联动：检测异常时可触发告警面板提示，并可通过 MES/PLC 接口上报或控制设备。

# 3.9 质量看板与历史查询

• 质量看板：首页展示系统状态、设备在线率、今日检测量、缺陷分布及最近告警，支持 ECharts 图表交互。

• 历史记录：侧边栏 → 历史记录，按时间范围、设备、结果类型筛选，支持导出检测记录。

• 数据追溯：利用历史记录定位问题批次，结合标注数据与模型版本进行根因分析。

# 3.10 界面导航一览

— 文档结束 —